报告编号：PM-REG-20261027-005

满堂脚手架计算书

STRUCTURAL SAFETY CALCULATION REPORT

| 报告名称： | PmStudio 脚手架默认参数回归（非品茗 oracle） 满堂脚手架 |
| --- | --- |
| 委托单位： | PmStudio 自算回归 |
| 编制单位： | PmStudio |

| 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： |

PmStudio

2026年10月27日

声  明

1. 本计算书须经编制、审核、批准人员签署后方为有效。

2. 本计算书无编制单位盖章无效。

3. 本计算书涂改无效。

4. 未经编制单位书面批准，不得部分复制本计算书。

5. 本计算书仅对委托方提供的参数与工况负责，参数真实性由委托方负责。

6. 本计算书为结构验算文件，不替代专项施工方案；施工尚应符合现行规范与专项方案要求。

7. 本计算书解释权归编制单位所有。

目  录

# 计算依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

# 一、计算参数

| 参数 | 取值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 步距 h | 1.5 | m |
| 立杆纵距 la | 1.2 | m |
| 立杆横距 lb | 1.2 | m |
| 搭设高度 H | 12.0 | m |
| lengthX | 6.0 |  |
| lengthY | 6.0 |  |
| 脚手板自重 | 0.35 | kN/m² |
| 施工均布活荷载 | 2.0 | kN/m² |
| gk | 0.177 |  |
| railLoad | 0.17 |  |
| netLoad | 0.01 |  |
| w0 | 0.25 |  |
| muZ | 1.0 |  |
| muS | 0.8 |  |
| A_mm2 | 506.0 |  |
| I_mm4 | 127100.0 |  |
| W_mm3 | 5260.0 |  |
| i_mm | 15.9 |  |
| E | 206000.0 |  |
| f | 205.0 |  |
| 地基承载力特征值 fg | 120.0 | kPa |
| 垫板底面积 | 0.25 | m² |
| foundationReduction | 1.0 |  |
| couplerRc | 8.0 |  |
| verticalBraceSpacing | 6.0 |  |
| verticalBraceCoverageComplete | True |  |
| horizontalBraceSpacing | 8.0 |  |
| horizontalBraceLayoutComplete | True |  |
| braceWidth | 6.0 |  |
| braceAngle | 50.0 |  |
| 连墙件水平间距 | 6.0 | m |
| 连墙件竖向间距 | 4.0 | m |
| tieArrangementComplete | True |  |
| ladderInstalled | True |  |
| ladderStepSpacing | 300.0 |  |
| boardSupportSpacing | 0.6 |  |
| boardFullCoverageAndFixed | True |  |

# 二、计算过程

1. 水平杆抗弯（JGJ 130-2011 5.2.1、5.2.2、5.2.4、5.3.5）

公式：纵向水平杆按三跨连续梁，M=0.1qla²，σ=M/W

结果：52.89 N/mm² ≤ 205 → 满足要求

2. 水平杆挠度（JGJ 130-2011 5.1.8、5.2.3、5.2.4、5.3.5）

公式：三跨连续梁 v=0.00677qla⁴/(EI)≤min(la/150,10mm)

结果：0.76 mm ≤ 8 → 满足要求

3. 立杆稳定（JGJ 130-2011 5.2.6、5.2.7、5.2.9、5.3.1～5.3.4）

公式：取 N/(φA) 与 N/(φA)+Mw/W 的不利值

结果：154.63 N/mm² ≤ 205 → 满足要求

4. 立杆长细比与步距构造（JGJ 130-2011 5.1.9、5.3.4、6.8.1、6.8.2、6.8.6、附录C表C-1）

公式：λ=236.3≤250；纵横排数 6×6≥3×3；最少跨数 5≥4；H/min(Lx,Ly)=2.00≤3；表6.8.1允许高度 23.0m

结果：236.32 — ≤ 250 → 满足要求

5. 立杆地基承载力（JGJ 130-2011 5.5.1、5.5.2）

公式：pk=Nk/A≤fg·折减系数

结果：22.91 kPa ≤ 120 → 满足要求

6. 水平杆连接扣件抗滑（JGJ 130-2011 5.1.7、5.2.5）

公式：按三跨连续梁内支座反力系数取 R=1.1q_design·la；q_design=1.2Gk+1.4Qk，受荷宽度取 lb/2

结果：2.55 kN ≤ 8 → 满足要求

7. 剪刀撑布置与几何构造（JGJ 130-2011 6.8.4、6.8.5、6.6.2）

公式：竖向间距 6.0m；外周/内部覆盖或由底至顶连续：是；H≥8m，水平剪刀撑间隔 8.0m≤8m，底/顶连续布置：是；宽度 6.0m（6～8m）；夹角 50°（45～60°）

结果：1 — = 1 → 满足要求

8. 高宽比连墙或等效张拉要求（JGJ 130-2011 6.8.6）

公式：高宽比 2.00≤2，按6.8.6不强制设置连墙件；如设置仍应满足构造与承载力要求

结果：1 — = 1 → 满足要求

9. 爬梯与操作层脚手板构造（JGJ 130-2011 6.8.9、6.8.10、6.2.4）

公式：爬梯已设置，踏步 300.0mm≤300mm；操作层支承水平杆 0.60m≤la/2=0.60m；脚手板铺满并固定：是

结果：1 — = 1 → 满足要求

# 三、内力与变形图

图 1  满堂脚手架简化计算模型：水平杆（三跨连续梁）

图 2  满堂脚手架简化计算模型：立杆轴力与风弯矩

# 四、验算结果

| 项次 | 计算项 | 计算值 | 限值 | 利用率 | 判定 | 规范条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平杆抗弯 | 52.89 | 205.0 | 26% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.1、5.2.2、5.2.4、5.3.5 |
| 2 | 水平杆挠度 | 0.76 | 8.0 | 9% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.1.8、5.2.3、5.2.4、5.3.5 |
| 3 | 立杆稳定 | 154.63 | 205.0 | 75% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.6、5.2.7、5.2.9、5.3.1～5.3.4 |
| 4 | 立杆长细比与步距构造 | 236.32 | 250.0 | 94% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.1.9、5.3.4、6.8.1、6.8.2、6.8.6、附录C表C-1 |
| 5 | 立杆地基承载力 | 22.91 | 120.0 | 19% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.5.1、5.5.2 |
| 6 | 水平杆连接扣件抗滑 | 2.55 | 8.0 | 32% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.1.7、5.2.5 |
| 7 | 剪刀撑布置与几何构造 | 1.0 | 1.0 | 100% | 满足要求 | JGJ 130-2011 6.8.4、6.8.5、6.6.2 |
| 8 | 高宽比连墙或等效张拉要求 | 1.0 | 1.0 | 100% | 满足要求 | JGJ 130-2011 6.8.6 |
| 9 | 爬梯与操作层脚手板构造 | 1.0 | 1.0 | 100% | 满足要求 | JGJ 130-2011 6.8.9、6.8.10、6.2.4 |

# 五、结论

本次验算全部项满足规范要求。

# 六、计算说明

按JGJ 130-2011 6.8.2假定仅设置一个施工层，未叠加多层同时作业荷载。

纵向水平杆按三跨连续梁计算，跨度取la，受荷宽度按相邻半跨取lb/2；横向水平杆的独立抗弯与挠度另需在完整架体分析中复核。

立杆轴向力按一榀满堂架中立杆负荷面积la·lb计算，并计入一个施工层脚手板、栏杆挡脚板和安全网自重。

立杆稳定按5.2.6-1、5.2.6-2取不利值；计算长度按5.3.4的l0=kμh，μ取附录C表C-1。

风荷载按5.2.9计算Mw；当w0输入为0时，组合风荷载项自动退化为不组合风荷载情形。

地基验算采用荷载标准组合Nk，并按5.5.2通过foundationReduction输入回填土0.4或经试验/经验确定的折减。

扣件抗滑采用传力假设R=1.1q_design·la：纵向水平杆按三跨连续梁，内支座反力系数取1.1，受荷宽度取lb/2；规范5.2.5仅规定R≤Rc，该系数属于本模块的计算假定。

剪刀撑、连墙或等效钢丝绳、爬梯及脚手板的覆盖与固定由现场核验后的声明式输入判定；布尔值为true表示相应构造已完整实施，不是软件几何识别结果。

6.8.4提到的旋转扣件固定及6.8.5的150mm偏心限值仍需在专项方案和现场验收中核对。

表6.8.1中立杆间距不小于1.2m且施工荷载不小于3kN/m²时，应现场设置防滑扣件；couplerRc由用户按单/双扣件及实际防滑构造取值。

计算结果标记verified=false，尚需与项目专项施工方案或品茗计算书样本对照复核。