报告编号：PM-REG-20261027-010

悬挑式操作平台计算书

STRUCTURAL SAFETY CALCULATION REPORT

| 报告名称： | PmStudio 脚手架默认参数回归（非品茗 oracle） 悬挑式操作平台 |
| --- | --- |
| 委托单位： | PmStudio 自算回归 |
| 编制单位： | PmStudio |

| 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： |

PmStudio

2026年10月27日

声  明

1. 本计算书须经编制、审核、批准人员签署后方为有效。

2. 本计算书无编制单位盖章无效。

3. 本计算书涂改无效。

4. 未经编制单位书面批准，不得部分复制本计算书。

5. 本计算书仅对委托方提供的参数与工况负责，参数真实性由委托方负责。

6. 本计算书为结构验算文件，不替代专项施工方案；施工尚应符合现行规范与专项方案要求。

7. 本计算书解释权归编制单位所有。

目  录

# 计算依据

1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016

# 一、计算参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| platformLength | 3.9 |
| overhangLength | 3.5 |
| anchorLength | 1.5 |
| mainBeamCount | 2.0 |
| mainBeamW | 108300.0 |
| mainBeamI | 8660000.0 |
| mainBeamSelfWeight | 0.172 |
| steelE | 206000.0 |
| steelStrength | 215.0 |
| deckAndSecondaryLoad | 0.55 |
| liveLoad | 5.0 |
| deadLoadFactor | 1.2 |
| liveLoadFactor | 1.4 |
| deflectionLimitRatio | 250.0 |
| sideCount | 2.0 |
| frontRopesPerSide | 1.0 |
| rearRopesPerSide | 1.0 |
| frontRopeDistance | 3.5 |
| rearRopeDistance | 2.0 |
| frontRopeAngle | 55.0 |
| rearRopeAngle | 55.0 |
| frontRopeShare | 0.5 |
| rearRopeShare | 0.5 |
| wireBreakForce | 200.0 |
| wireMinSafety | 8.0 |
| wireClampCount | 4.0 |
| anchorCount | 4.0 |
| anchorTensionCapacity | 40.0 |
| connectionDesignFactor | 1.5 |
| supportMomentCapacity | 160.0 |
| rearSupportVerticalCapacity | 80.0 |
| stabilityFactor | 1.5 |
| secondaryBeamSpan | 3.0 |
| secondaryBeamSpacing | 0.4 |
| secondaryBeamW | 62100.0 |
| secondaryBeamF | 215.0 |
| panelSpan | 0.5 |
| panelThickness | 50.0 |
| panelF | 15.0 |
| weldThroat | 6.0 |
| weldEffectiveLength | 100.0 |
| weldStrength | 160.0 |
| guardrailFullyEnclosed | True |
| guardrailFixed | True |
| liftingRingInstalled | True |
| loadBearingRingInstalled | True |
| outerSideHigher | True |

# 二、计算过程

1. 主梁抗弯及悬挑长度构造（JGJ 80-2016 6.4.2、附录C.0.3；PDF第15、23-24页）

公式：按最大支承区间L=2.000m计，M=qL²/8，σ=M/Wx≤f；悬挑长度满足5m限制

结果：69.91 N/mm² ≤ 215 → 满足要求

2. 主梁挠度（JGJ 80-2016 附录A A.0.2-4、附录C.0.3；PDF第19、23-24页）

公式：v=5qkL⁴/(384EIx)，采用标准值；挠度限值采用模块假定L/250，JGJ 80-2016未给专用值

结果：1.28 mm ≤ 8 → 满足要求

3. 钢丝绳/斜拉承载力（JGJ 80-2016 6.4.3、6.4.7、附录C.0.4；PDF第15、24页）

公式：K=F0/T≥8；两边各设前后两道，前/后道及每根绳分别计算。布置满足，荷载比例满足，绳卡4个满足4个下限

结果：8.51 — ≤ 8 → 满足要求

4. 锚固或连接承载力（JGJ 80-2016 6.4.1、6.4.5；PDF第15页）

公式：按各道斜拉绳水平分量合力计算锚固/连接受拉需求，并乘附加安全系数；节点群锚、预埋件及主体结构须专项验算

结果：80.83 kN ≤ 160 → 满足要求

5. 抗倾覆与支承构造（JGJ 80-2016 6.4.1、6.4.4、6.4.5；PDF第15页）

公式：K=(后部支承力矩+后部竖向承载力×Lanchor)/(设计总荷载×Lraise/2)≥[K]；Lanchor=1.50m，连接点须设置在主体结构并可靠连接

结果：1.51 — ≤ 1.5 → 满足要求

6. 次梁抗弯（JGJ 80-2016 附录C C.0.2；PDF第23-24页）

公式：简化假定次梁为单跨简支梁：q=γG·面恒载·b+γQ·面活载·b，M=q·L²/8，σ=M/W≤f；b为次梁间距，L为输入的次梁跨度

结果：55.51 N/mm² ≤ 215 → 满足要求

7. 铺板抗弯（JGJ 80-2016 附录C C.0.1、C.0.2；PDF第23页）

公式：按1m宽板带、单跨简支板：q=γG·gk+γQ·qk，M=q·L²/8，W=1000·t²/6，σ=M/W≤f；铺板厚度满足50mm下限

结果：0.57 N/mm² ≤ 15 → 满足要求

8. 焊缝抗剪连接（JGJ 80-2016 6.4.5；PDF第15页（GB 50017专项验算））

公式：保守取斜拉绳水平分量附加安全后的群锚总需求平均分配至anchorCount条焊缝；单条抗剪承载力=he·lw·fw，未计拉剪组合、焊缝群偏心及母材破坏

结果：20.21 kN ≤ 96 → 满足要求

9. 防护栏杆及吊环构造（JGJ 80-2016 6.4.6、6.4.8；PDF第15页）

公式：逐项核对外侧略高、固定防护栏杆、挡板完全封闭、起重吊环及承载吊环；全部满足

结果：1 — = 1 → 满足要求

# 三、内力与变形图

图 1  悬挑式操作平台简化计算模型：主梁（简支梁）

# 四、验算结果

| 项次 | 计算项 | 计算值 | 限值 | 利用率 | 判定 | 规范条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主梁抗弯及悬挑长度构造 | 69.91 | 215.0 | 32% | 满足要求 | JGJ 80-2016 6.4.2、附录C.0.3；PDF第15、23-24页 |
| 2 | 主梁挠度 | 1.28 | 8.0 | 16% | 满足要求 | JGJ 80-2016 附录A A.0.2-4、附录C.0.3；PDF第19、23-24页 |
| 3 | 钢丝绳/斜拉承载力 | 8.51 | 8.0 | 94% | 满足要求 | JGJ 80-2016 6.4.3、6.4.7、附录C.0.4；PDF第15、24页 |
| 4 | 锚固或连接承载力 | 80.83 | 160.0 | 50% | 满足要求 | JGJ 80-2016 6.4.1、6.4.5；PDF第15页 |
| 5 | 抗倾覆与支承构造 | 1.51 | 1.5 | 99% | 满足要求 | JGJ 80-2016 6.4.1、6.4.4、6.4.5；PDF第15页 |
| 6 | 次梁抗弯 | 55.51 | 215.0 | 26% | 满足要求 | JGJ 80-2016 附录C C.0.2；PDF第23-24页 |
| 7 | 铺板抗弯 | 0.57 | 15.0 | 4% | 满足要求 | JGJ 80-2016 附录C C.0.1、C.0.2；PDF第23页 |
| 8 | 焊缝抗剪连接 | 20.21 | 96.0 | 21% | 满足要求 | JGJ 80-2016 6.4.5；PDF第15页（GB 50017专项验算） |
| 9 | 防护栏杆及吊环构造 | 1.0 | 1.0 | 100% | 满足要求 | JGJ 80-2016 6.4.6、6.4.8；PDF第15页 |

# 五、结论

本次验算全部项满足规范要求。

# 六、计算说明

pmsc.ini [RaisePlat information]中的3.9m×3.5m、16a主梁、12.6次梁、6×19 d=18.5mm钢丝绳、Lraise=3.5m、Lanchor=1.5m及5kN/m²堆载仅作为计算样例，不是推荐值；工程中必须按专项设计和产品证明替换。

每根主梁按相同荷载分担，主梁最大区间按简支梁包络，M=qL²/8，挠度v=5qkL⁴/(384EIx)；该模型偏于安全但不能替代连续梁或空间框架分析。

主梁挠度限值采用L/250，属于JGJ 80-2016未明确给出的模块假定，须由项目专项方案确认。

斜拉平台按两边各前后一道钢丝绳计算，每道均单独验算；前后道默认各承担该侧竖向荷载0.5，每根绳均单独满足[K]=8。

钢丝绳卡按每个绳端不少于4个校核；卡环型号、绳卡与绳径匹配、锐角处软垫及紧固方法仍须按第6.4.7条现场验收。

锚固/连接受拉需求取斜拉绳水平分量合力并乘1.5附加安全系数；该系数及群锚分配模型为模块假定。

抗倾覆按绕建筑边沿的简化力矩平衡，后部支承力矩与竖向承载力由用户输入；JGJ 80-2016只提出稳定性要求，未给出专用安全系数。

次梁按跨中最大正弯矩包络 M=q·L²/8，q由平台面设计荷载乘以输入次梁间距形成；该式偏于安全，不自动采用连续梁调幅或悬臂有利效应。

铺板按1m宽、跨度为panelSpan的单跨简支板计算，W=1000·t²/6；默认50mm仅对应附录C.0.1最低厚度样例，实际强度须按木板或等效材料产品证明输入。

焊缝采用仅抗剪的保守模型：每条焊缝需求=anchorDemand/anchorCount，承载力=he·lw·fw；若节点实际承受拉剪组合，必须按GB 50017补充组合验算。

栏杆与吊环按用户申报的构造状态作符合性判断；6.4.6分别核对起重吊环和承载吊环，6.4.8核对平台外高内低、固定栏杆及挡板完全封闭。

所有构件应设置在主体结构上并可靠连接；未经专项设计的临时设施不得设置悬挑式操作平台。