报告编号：PM-REG-20261027-002

扣件式脚手架（品茗双立杆）计算书

STRUCTURAL SAFETY CALCULATION REPORT

| 报告名称： | PmStudio 脚手架默认参数回归（非品茗 oracle） 扣件式脚手架（品茗双立杆） |
| --- | --- |
| 委托单位： | PmStudio 自算回归 |
| 编制单位： | PmStudio |

| 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： |

PmStudio

2026年10月27日

声  明

1. 本计算书须经编制、审核、批准人员签署后方为有效。

2. 本计算书无编制单位盖章无效。

3. 本计算书涂改无效。

4. 未经编制单位书面批准，不得部分复制本计算书。

5. 本计算书仅对委托方提供的参数与工况负责，参数真实性由委托方负责。

6. 本计算书为结构验算文件，不替代专项施工方案；施工尚应符合现行规范与专项方案要求。

7. 本计算书解释权归编制单位所有。

目  录

# 计算依据

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

2、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

3、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

4、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

5、《悬挑式脚手架安全技术标准》DG/TJ08-2002-2020

6、《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022

7、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021

8、《混凝土结构设计标准（2024年版引用）》GB 50010-2010

# 一、计算参数

| 参数 | 取值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 搭设高度 H | 30.0 | m |
| groundClearance | 0.0 |  |
| 步距 h | 1.8 | m |
| 立杆纵距 la | 1.5 | m |
| 立杆横距 lb | 0.9 | m |
| innerClearance | 0.2 |  |
| doublePoleHeight | 25.0 |  |
| KS | 0.6 |  |
| boardDead | 0.1 |  |
| boardLayoutStep | 2.0 |  |
| netDead | 0.01 |  |
| railDead | 0.17 |  |
| railLayoutStep | 2.0 |  |
| gk | 0.129 |  |
| liveLayers | 1.0 |  |
| 施工均布活荷载 | 2.0 | kN/m² |
| w0 | 0.4 |  |
| muS | 1.0 |  |
| muZTie | 0.88 |  |
| muZSingle | 0.81 |  |
| muZDouble | 0.65 |  |
| tieStepsVertical | 2.0 |  |
| tieStepsHorizontal | 2.0 |  |
| tieN0 | 3.0 |  |
| tieLengthMm | 600.0 |  |
| tieArea | 424.0 |  |
| tieRadius | 15.9 |  |
| tieF | 205.0 |  |
| tieCouplerCapacity | 12.0 |  |
| couplerReduction | 0.85 |  |
| weldFt | 185.0 |  |
| weldTubeDiameter | 48.0 |  |
| weldTubeThickness | 3.0 |  |
| anchorPlateThickness | 10.0 |  |
| anchorBarDiameter | 20.0 |  |
| anchorCount | 4.0 |  |
| anchorFy | 270.0 |  |
| fak | 140.0 |  |
| foundationFactor | 1.0 |  |
| 垫板底面积 | 0.25 | m² |
| bearingIncrease | 1.254 |  |
| mu | 1.5 |  |
| steelDiameter | 48.3 |  |
| steelThickness | 3.6 |  |
| sectionArea | 506.0 |  |
| sectionInertia | 127100.0 |  |
| sectionRadius | 15.9 |  |
| sectionModulus | 5260.0 |  |
| steelF | 205.0 |  |
| crossBarSelfWeight | 0.04 |  |
| pinmingTransverseDeflectionFactor | 1.9729 |  |

# 二、计算过程

1. 纵向水平杆抗弯（JGJ 130-2011 5.2.1、5.2.2）

公式：Mmax=0.1qla²，σ=Mmax/W

结果：39.525 N/mm² ≤ 205 → 满足要求

2. 纵向水平杆挠度（JGJ 130-2011 5.2.3、5.2.4）

公式：νmax=0.677q'la⁴/(100EI)≤min(la/150,10)

结果：0.877 mm ≤ 10 → 满足要求

3. 横向水平杆抗弯（JGJ 130-2011 5.2.1、5.2.4）

公式：按F1=Rmax、三等分集中力及自重计算弯矩

结果：87.776 N/mm² ≤ 205 → 满足要求

4. 横向水平杆挠度（JGJ 130-2011 5.2.3、5.2.4）

公式：品茗内部梁模型；1.9729 为单样本反算系数，非规范值

结果：1.103 mm ≤ 6 → 满足要求

5. 纵向水平杆与立杆扣件抗滑（JGJ 130-2011 5.2.5、5.1.7）

公式：Rmax/2≤0.85×8kN

结果：0.762 kN ≤ 6.8 → 满足要求

6. 横向水平杆与立杆扣件抗滑（JGJ 130-2011 5.2.5、5.1.7）

公式：Rmax≤0.85×8kN

结果：1.546 kN ≤ 6.8 → 满足要求

7. 立杆长细比（JGJ 130-2011 5.1.9、5.2.8）

公式：λ=Kμh/i，K=1

结果：169.811 — ≤ 210 → 满足要求

8. 单立杆稳定（不组合风）（JGJ 130-2011 5.2.6-1）

公式：σ=N/(φA)

结果：37.137 N/mm² ≤ 205 → 满足要求

9. 双立杆稳定（不组合风）（JGJ 130-2011 5.2.6-1、双立杆）

公式：σ=KS·Ns/(φA)

结果：79.268 N/mm² ≤ 205 → 满足要求

10. 单立杆稳定（组合风）（JGJ 130-2011 5.2.6-2、5.2.9）

公式：σ=N/(φA)+Mw/W

结果：72.87 N/mm² ≤ 205 → 满足要求

11. 双立杆稳定（组合风）（JGJ 130-2011 5.2.6-2、双立杆）

公式：σ=KS(Ns/(φA)+Mw/W)

结果：96.237 N/mm² ≤ 205 → 满足要求

12. 连墙件强度与稳定（JGJ 130-2011 5.2.14）

公式：(Nlw+N0)/(φAc)≤0.85f

结果：21.906 N/mm² ≤ 174.25 → 满足要求

13. 连墙件对接焊缝（JGJ 130-2011 5.2.14；GB 50017-2017）

公式：σ=(Nlw+N0)/(πd·t)≤ft

结果：18.396 N/mm² ≤ 185 → 满足要求

14. 连墙件预埋件锚筋（GB 50010-2010 9.7.2）

公式：As,req=(Nlw+N0)/(0.8αb·fy)≤nπd1²/4

结果：53.143 mm² ≤ 1256.637 → 满足要求

15. 连墙件与脚手架连接抗滑（JGJ 130-2011 5.2.5）

公式：Nlw+N0≤0.85×12kN

结果：8.322 kN ≤ 10.2 → 满足要求

16. 立杆地基承载力（JGJ 130-2011 5.5.1、GB 50007-2011）

公式：p=N/(mf·A)≤γu·fg

结果：50.27 kPa ≤ 175.56 → 满足要求

# 三、内力与变形图

图 1  扣件式脚手架（品茗双立杆）简化计算模型：纵向水平杆（三跨连续梁）

图 2  扣件式脚手架（品茗双立杆）简化计算模型：横向水平杆（简支梁，P@L/3 + 自重；v 含单样本系数）

图 3  扣件式脚手架（品茗双立杆）简化计算模型：单立杆轴力与风弯矩

图 4  扣件式脚手架（品茗双立杆）简化计算模型：双立杆轴力与风弯矩

# 四、验算结果

| 项次 | 计算项 | 计算值 | 限值 | 利用率 | 判定 | 规范条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵向水平杆抗弯 | 39.525 | 205.0 | 19% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.1、5.2.2 |
| 2 | 纵向水平杆挠度 | 0.877 | 10.0 | 9% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.3、5.2.4 |
| 3 | 横向水平杆抗弯 | 87.776 | 205.0 | 43% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.1、5.2.4 |
| 4 | 横向水平杆挠度 | 1.103 | 6.0 | 18% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.3、5.2.4 |
| 5 | 纵向水平杆与立杆扣件抗滑 | 0.762 | 6.8 | 11% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.5、5.1.7 |
| 6 | 横向水平杆与立杆扣件抗滑 | 1.546 | 6.8 | 23% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.5、5.1.7 |
| 7 | 立杆长细比 | 169.811 | 210.0 | 81% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.1.9、5.2.8 |
| 8 | 单立杆稳定（不组合风） | 37.137 | 205.0 | 18% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.6-1 |
| 9 | 双立杆稳定（不组合风） | 79.268 | 205.0 | 39% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.6-1、双立杆 |
| 10 | 单立杆稳定（组合风） | 72.87 | 205.0 | 36% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.6-2、5.2.9 |
| 11 | 双立杆稳定（组合风） | 96.237 | 205.0 | 47% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.6-2、双立杆 |
| 12 | 连墙件强度与稳定 | 21.906 | 174.25 | 13% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.14 |
| 13 | 连墙件对接焊缝 | 18.396 | 185.0 | 10% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.14；GB 50017-2017 |
| 14 | 连墙件预埋件锚筋 | 53.143 | 1256.637 | 4% | 满足要求 | GB 50010-2010 9.7.2 |
| 15 | 连墙件与脚手架连接抗滑 | 8.322 | 10.2 | 82% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.2.5 |
| 16 | 立杆地基承载力 | 50.27 | 175.56 | 29% | 满足要求 | JGJ 130-2011 5.5.1、GB 50007-2011 |

# 五、结论

本次验算全部项满足规范要求。

# 六、计算说明

默认参数和内嵌中间量严格按用户提供的品茗 2027版（V6.0）计算书设置。

纵向水平杆按三跨连续梁，系数0.1/0.677；横向水平杆按F1=Rmax、两根纵向杆三等分及自重模型。

双立杆按H-H1单立杆段和H1双立杆段分段计算，KS=0.6。

横向水平杆挠度含一个由本样本反算的品茗内部梁模型系数1.9729；该系数是单样本经验值，不是规范值，不得外推到其他跨度或荷载工况。

本模块保持verified=false；oracle.verified=true只表示这一份导出计算书逐项一致。